莱芜钢铁泰隆物流有限公司

渣罐运输车盘招标书

第一章  投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渣罐运输车盘1 |  | 1个 | 投标方注明交货期 | 山东省日照市岚山区日照泰东环保科技有限公司 |  |
| 渣罐运输车盘2 |  | 1个 | 投标方注明交货期 | 山东省济南市钢城区里辛镇 |  |

二、招标项目简介

莱芜钢铁泰隆物流有限公司拟定对渣罐运输车盘进行招标。运输车盘1用于运输山钢集团日照精品钢基地炼钢渣罐，运输车盘2用于运输山钢莱芜分公司特钢事业部炼钢电炉渣罐。

三、主要技术参数及要求

所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、节能降耗、便于维修。投标方要详细说明设备的组成、主要构件的品牌型号、性能特点、技术参数、生产能力等指标。

运输车盘1：（现有参数仅供参考、数据需到现场进行复核）

| 序号 | 项目 | 车辆配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大梁高度 | 950mm |
| 2 | 车身总尺寸 | 长7.74米*宽6.47米 |
| 3 | 车身重量 | ≥17吨 |
| 4 | 荷载质量 | ≥120吨 |
| 5 | 车桥数量 | 3轴（一线一桥） |
| 6 | 车桥载荷 | 安桥60吨 |
| 7 | 支腿 | 28T外置 |
| 8 | 轮胎型号 | 1400-24 实心胎（带钢圈注明品牌）12条 |
| 9 | 钢包支架 | 2.4米*1.6米 |
| 10 | 大梁材质 | Q355 |
| 11 | 牵引销 | 90#活销 |
| 12 | 气路 | 主线路铜管 |
| 13 | 鹅颈部位 | 加厚（注明尺寸） |
| 14 | 两侧耳轴间距 | 4.05米 |
| 15 | 罐耳放置槽宽度 | 1.4米 |
| 16 | 两侧耳轴承重立板 | 高1.9米， 上宽2米，下宽4.3米 |

运输车盘2：（现有参数仅供参考、数据需到现场进行复核）

| 序号 | 项目 | 车辆配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大梁配置 | 高350mm 上翼板25mm 立板双20mm 下翼板25mm |
| 2 | 车身总尺寸 | 13.7米*3.2米 |
| 3 | 车身重量 | 15吨 |
| 4 | 荷载质量 | ≥120吨 |
| 5 | 车桥数量 | 3轴 |
| 6 | 车桥载荷 | 富华桥25吨 加强型 |
| 7 | 支腿 | 28T外置 |
| 8 | 轮胎型号 | 1200R20 钢丝胎（注明品牌） |
| 9 | 钢包支架 | 2.4米*1.5米 |
| 10 | 板簧 | 120mm*13mm*16片 |
| 11 | 大梁材质 | Q355 |
| 12 | 牵引销 | 90#活销 |
| 13 | 气路 | 主线路铜管 |
| 14 | 鹅颈部位 | 加厚（注明尺寸） |
| 15 | 两侧耳轴间距 | 3.45米 |
| 16 | 罐耳放置槽宽度 | 1.1米（两侧设阻挡支座） |
| 17 | 两侧耳轴承重立板 | 高2米， 上宽1.7米，下宽3.45米 |

四.质保条件 ：质保期一年，一年内不得出现裂纹，变形等，质保期自设备验收合格之日起开始计算。

五、详细注明优惠条件

六、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺。

七、报价方式及要求

- 根据设备明细表分别进行报价，报价价格含运输费，含税13%。

报价采用加密PDF文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

八、交货地点

运输车盘1交付至日照泰东环保科技有限公司院内、运输车盘2交付至莱芜钢铁泰隆物流公司院内。

第二章  投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2投标书部分应包括：

1）投标书

2）开标一览表

3）规格、技术参数表

4）投标方的资格声明

2、投标报价

2.1所有投标均以人民币报价。

2.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间（2025年2月17日）下午5点前加密发送到指定邮箱。邮箱中备注投标人公司全称、联系人、联系方式，否则视为废标。

四、其他事项

1、交货周期：

投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。

2、联系人及联系方式：

莱芜钢铁泰隆物流有限公司  董萍 13706385580

莱芜钢铁泰隆物流有限公司  武希春  15263459782

山东泰东实业有限公司机动技术部  王浩然15563402623

电子邮箱：342632269@qq.com

莱芜钢铁泰隆物流有限公司

2025年2月7日